- AMAÇ

Üniversitemiz kampüs ve yerleşkelerinde bulunan seralar ile açık alanlarda yapılan bitkisel üretim sahalarının ilaçlanmasında pülverizatör makinesi kullanılmasını tanımlamaktır.

- KAPSAM

Üniversitemiz kampüs ve yerleşkelerinde bulunan seralar ile açık alanların ilaçlanmasında pülverizatör makinasının kullanıldığı tüm faaliyetleri kapsar.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından üretim sorumlusu teknik ve akademik personel, kontrolünden bağlı bulunduğu akademik ve/veya idari birim, dokümanın hazırlanması, sürekliğinin sağlanması ve revizyonundan uygulama sorumlusu akademik personel ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

- UYGULAMALAR

  - Koruyucu Ekipmanlar

- Koruyucu giysi

- Kask ve yüz koruyucu

- Koruyucu Gözlük

- Koruyucu Kulaklık

- Koruyucu eldiven

- Koruyucu Bot

- Maske

  - İlacın Depoya Konulması

- Toz ve sıvı ilacı öncelikle başka bir kabın içinde çözüp karıştırarak ilaç deposuna boşaltın.

- İlaç deposuna kesinlikle yabancı cisimler düşürmeyin.

- İlaç dışarıya çıkana kadar hava çıkış deliğini açık bulundurun. Sonrada kapağı sıkıca kapayın.

- İlaçlama yapmadan önce ilacın etkisinden kurtulmak için mutlaka koruyucu giysiler ve maske giyin.

- Güvenli kullanım için aşağıdaki kurallara uyun.

  - Kullanım

    - Yakıtın Hazırlanması

- Motorunuzun 2 zamanlı olmasından dolayı kullanılan yakıt benzin (90 veya 93 oktan) ve 2 zamanlı kaliteli yağ’ dan oluşmak zorundadır.

- Karışım oranı 1:25 dir. Bu orana çok önem göstermemiz gerekmektedir uygun olmayan oranlar motorda arızalara neden olur.

- Benzin ve yağı ayrı bir kapta birleştirip iyice çalkalayıp karıştırın daha sonra yakıt deposuna ilave edin.

- Yakıt koymadan önce depo filtresini temizleyip yerinde olduğundan emin olun.

- Yakıt koyduktan sonra depo kapağını sıkıca kapatın.

    - Çalışmaya Başlamadan Önce

- Motoru çalıştırırken kimyasal tankın (ilaç deposu) saf su veya kimyasal sıvı ile dolu olduğundan emin olun.

- Kimyasal tank boş haldeyken motoru asla çalıştırmayın.

- Yakıtın geri dönüş hattından aktığı görülünceye kadar primer hazneyi pompalayın ve tamamen kapamak için hava kelebeği kolunu çekin. (Sıcak havalarda ve motor hâlihazırda sıcakken, hava kelebeği kolu yarım açık veya tam açık olarak ayarlanabilir).

- Gaz kolunu orta hızlı konuma ayarlayın (maksimuma ayarlamak şart değildir).

- Birkaç devir sonrasında motor durursa, hava kelebeği kolunu yarım açığa ayarlayın, çalıştırmak için starter ipini tekrar çekin.

- Starter birkaç kez çekildikten sonra dahi motor çalışmaz ise, hava kelebeği kolunu tam açık şekilde ayarlayın ve starter ipini çekin. Starter kolunu tamamen dışarı çekmemeye dikkat edin.

- Kontrol valfı kolunu döndürün ve ilgili işletim koşuluna göre Herbicide (Bitki öldürücü), Insecticide (Böcek öldürücü) veya High Pressure (yüksek basınç) konumuna ayarlayın.

- Püskürtme koşullarını ve ekipman durumunu kontrol edin, daha sonra ekipmanı omzunuza alın ve gaz kolunu en yüksek konuma ayarlayın.

- Püskürtme Ucu vanası açık iken kimyasallar püskürtme ucundan püskürerek çıkar.

- İşletim esnasında geçici durdurma;

  - Memeyi kapatın, gaz kolunu düşük hıza alın.

  - Motor stop düğmesine basın.

  - Motor durduktan sonra püskürtücüyü aşağı doğru tutun ve yakıt musluğunu kapatın.

- Püskürtme tamamlandıktan sonra püskürtücünün durdurulması;

  - Kimyasal tank boşaltma kapağını açın, kimyasalı tümüyle boşaltın.

  - Kimyasal tankı temiz suyla doldurun, motoru çalıştırın ve pompa ile hortum için temiz su püskürtmek suretiyle temizleyin. Kalan suyu tahliye kısmından boşaltın.

  - Püskürtme hortumu ve memede kalan suyu dışarı püskürtmek için 15‐20 saniye süreyle yüksek hızın hemen altındaki hızda motoru çalıştırın. Memeden gelen su kesildiğinde motoru derhal durdurun.

- Memeyi kapatın, gaz kolunu düşük hıza alın.

- Motor stop düğmesine basın.

  - Güvenlik Kuralları ve Önlemleri

- Göz koruması için daima güvenlik gözlükleri giyin. Uygun kıyafetler giyin, cihazın hareketli parçalarına sıkışabilecek gevşek kıyafetler giymeyiniz veya takı takmayınız. Daima güvenli, sağlam, kaymayan ayakkabılar giyilmelidir. Uzun saç başın arka tarafta bağlanmalıdır. Çalıştırma esnasında uçuşan parçalara karşı koruma için bacaklar ve ayakların örtülmesi tavsiye edilir.

- Ürünün tamamında gevşek parçalar (somunlar, cıvatalar, vidalar, vb.) ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürünü kullanmadan önce gerekli onarım ve değişiklikleri yapın.

- Ürün için firmamız tarafından tavsiye edilenler dışında herhangi bir ek aparatı kullanmayınız. Kullanıcı veya seyircilerin ciddi şekilde yaralanmasının yanında ürün de hasar görebilir.  Tutacaklara yağ veya yakıt bulaşmamış olmalıdır.

- İlaçlama yaparken daima uygun tutacak ve sırt askısı kullanın.

- Yakıt karışımı hazırlarken veya depoyu doldururken sigara içmeyin.

- Kapalı bir odada veya açıkta yanan ateş yakınında yakıt karışımı hazırlamayın. Yeterli havalandırmayı sağlayın

- Yakıtı daima bu amaç için yerel yasa ve yönetmeliklerce onaylanmış, düzgün şekilde işaretlenmiş bir haznenin içinde karıştırın ve depolayın.

- Ürünü çalışırken yakıt deposunun kapağını asla sökmeyin.

- Ürünü asla kapalı bir odada veya binada başlatmayın veya çalıştırmayın. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı tehlike içermektedir.

- Cihaz çalışırken ve Kullanıcının omuzuna asılıyken asla motor üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Motor ayarlarını daima ürün düz, açık bir yüzeye konulduğu zaman yapılması gerekmektedir.

- Cihaz hasarlıysa veya ayarları kötü yapılmışsa kullanmayın. Ürünün muhafazasını asla sökmeyin. Kullanıcı veya seyircilerin ciddi şekilde yaralanmasının yanında ürün de hasar görebilir.

- Çocuklardan uzak tutun.

- Ürünü asla gözetimsiz durumda bırakmayın.

- Bu ürünü mevcut kılavuzda açıklanan amacı dışında herhangi başka bir işte kullanmayın.

- Uygun duruş ve dengenizi daima koruyun. Bir merdiven üzerinde veya diğer dengesiz ayak konulan yerlerde ayakta dururken cihazı çalıştırmayın.

- Yorgunken, hastayken veya ilaç, uyuşturucu ya da alkol etkisi altındayken cihazı kullanmayın.

  - Temizlik

- İş bitiminde makine üzerindeki toprak, yabancı ot vb. fazlalıklar makine üzerinden uzaklaştırılır.

- Yağ kalıntıları varsa motor soğuduktan sonra silinir.

- Motor soğuduktan sonra temiz su ile uygun fırça ve bezle temizlenir. Motor sıcak iken asla soğuk su ile motor temizlenmez.

- İlaç deposu temiz su ile yıkanır. Hortum ve memelerdeki ilaç yıkandıktan sonra tekrar motor çalıştırılıp kalıntılar atılır.

  - Bakım

- Yüzeysel temizliği,

- Kimyasal dolumu yapılan tankın su ile temizlenmesi, kurutulması,

- Bağlantı noktalarının kontrolünü yapma veya sızıntı olması halinde gerekli müdahalenin yapılması,

- Açık unutulmuş, gevşek bırakılmış torna ve vidaların sıkıştırılması, değiştirilmesi.

- Her operasyon sonunda gerekli yağlama işlevinin gerçekleştirilmesi,

- Bakımdan sonra havalandırması olan kuru yerlerde saklanmalı, güneş gören yangın riski olan alanlardan uzak tutulmalı.

- Uzun süreler çalışmış bujileri 0.5 mm gevşetin. (50 saat ve üzeri).

- Silindir, susturucu, hava valfi, karbon kaplı bölgelerin havalandırılması, dinlendirilmesi işlevi

- Hava filtresi ve havalandırma gibi aparatların benzin, gaz yağı vs. sıvılar ile temizlenmesi

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - İç Kaynaklı Dokümanlar

- Makine Bakım Onarım Kontrol ve Takip Formu

  - Dış Kaynaklı Dokümanlar

- Makine Kullanım Kılavuzu